بررسی کیفیت فیزیکی و شیمیایی آب شرب شهر گناباد در فصول بهار و تابستان سال 1386

حسن كرامتي - امير حسين محوي - ليلا عبدل نژاد

چكيده

زمینه و هدف: آب کافی و با کیفیت مطلوب برای ادامه حیات بشر ضروری است. توسعه بهداشت و حفاظت از محیط زیست همواره به تامین آب سالم وابسته است. از آغاز تمدن بشری انسانها همواره در ساحل رودخانه ها، کنار دریاچه ها یا چشمه های طبیعی ساکن شده اند. در پیشگیری بسیاری از بیماریها مانند اسهال، وبا، تیفوئید و پارا تیفوئید، هپاتیت عفونی و اسهال آمیبی و باسیلی، آب سالم و بهداشتی حائز اهمیت بالایی است. تا زمانی که علوم بیولوژیکی، شیمیایی و پزشکی توسعه نیافته بودند و روشهایی برای تعیین کیفیت آب و آگاهی از اثرات آن بر روی سلامت بشر ابداع نگردیده بود، انسانهای اولیه تنها از طریق حواس فیزیکی نظیر بینایی، چشایی و بویایی کیفیت آب را می سنجیدند. هدف از انجام این طرح پی بردن به مقادیر پارامترهای فیزیکی و شیمیایی آب شرب گناباد بوده که در نهایت با استانداردهای ملی و جهانی مقایسه می شوند.

روش تحقیق: در اين طرح براي اندازه گيري پارامترهاي مورد سنجش از روشهاي استاندارد استفاده گرديد. 
براي اندازه گيري كدورت، هدایت الکتریکی، PH و TDS به ترتيب از دستگاههاي كدورت سنج، C متر،  
PH متر و فور استفاده شد. برای تعیین میزان سختي آب از  روش تيتراسيون و برای تعیین مقدار كلر آب از روش DPD استفاده شد.

يافته ها: میانگین پارامترهاي اندازه گيري شده بدين شرح مي باشد:   ppm57/0 = كلر ، 56/7= P،
µS/cm 36/1840= C،   U33/0 = كدورت، CaCO3 mg/lit 6/268 = سختي و  mg/lit 65/ 901 = TDS.

نتيجه گيري: نتایج  نشان مي دهد كه اختلاف آماری معني داري بين مقادیر اين پارامترها با مقادیر استاندارد ملی و جهانی وجود ندارد؛ ولی بين مقادير كلر و PH در فصل بهار و تابستان اختلاف معني داري وجود داشت.

کلید واژه ها: گناباد؛ آب شرب؛ كيفيت فيزيكي؛ كيفيت شيميايي

افق‌دانش؛ مجله دانشكده علوم‌پزشكي و خدمات بهداشتي درماني، گناباد (دوره13؛ شماره 3؛ پاییز سال 1386)

دریافت: 20/6/1386	اصلاح نهایی: 6/11/1386	 پذیرش:  28/1/87

مقدمه

آب به اندازه کافی و با کیفیت مطلوب برای ادامه حیات بشر ضروری است (1). توسعه بهداشت و حفاظت از محیط زیست  همواره به تامین آب سالم وابسته است (2). از آغاز تمدن بشری انسانها همواره در ساحل رودخانه ها، کنار دریاچه ها یا 
چشمه های طبیعی ساکن شده اند. در پیشگیری بسیاری از بیماریها مانند اسهال، وبا، تیفوئید و پارا تیفوئید، هپاتیت عفونی و اسهال آمیبی و باسیلی، آب سالم و بهداشتی حائز اهمیت بالایی است (3). تا زمانی که  علوم بیولوژیکی، شیمیایی و پزشکی توسعه نیافته بودند، روشهایی برای تعیین کیفیت آب و آگاهی از اثرات آن بر روی سلامت بشر ابداع نشده بود (1). انسانهای اولیه تنها از طریق حواس فیزیکی نظیر بینایی، چشایی و بویایی کیفیت آب را می سنجیدند (1).

نظريات متعددي درباره آلودگي آب بيان شده است كه از آن جمله تعريفي است كه در كنفرانس ژنو در مارس سال  1961 میلادی بيان شد:

آب وقتي آلوده خوانده مي شود كه بر اثر فعاليتهاي انساني، در تركيب يا خواص آن بطور مستقيم يا غير مستقيم تغييراتي حاصل شود، تا حدي كه بر اثر اين تغييرات، آب براي مصارفي كه قبلا در حالت طبيعي بكار مي رفته نامطلوب گردد.

در واقع با توسعه صنعتي و افزايش بي رويه در استفاده از مواد آلي مصنوعي، پيامدهاي منفي جدي بر منابع آب شيرين وارد شده است. بطوريكه در هر دهه يك مشكل جديد آلودگي آب در كشورهاي توسعه يافته، ذهن متخصصین را به خود مشغول می کند (4).

آبهاي سطحي و زيرزميني بر اثر نفوذ آلودگي ناشي از شستشوي سموم و آفت كش هاي كشاورزي در معرض خطر قرار دارند. در مطالعه اي كه بر روی رودخانه سفيد رود از منجيل تا بندر كياشهر انجام گرفت، مقادير زيادي از آفت كش ها تشخيص داده شد كه در برخي موارد غلظت آنها تا 300 برابر حد مجاز 
بود (6,5).

کیفیت مطلوب فیزیکی و شیمیایی آب از نقطه نظر مقبولیت آن برای مصرف کننده، حفظ سلامتی مصرف کننده و نگهداری از سیستم شبکه آب ضروری است. در برخی از مناطق، کنترل غلظت برخی آلاینده ها جهت تامین سلامتی مردم لازم است، كه این گونه اقدامات شامل انجام آزمایشهای شیمیایی بر روی منابع تامین آب می باشند (3).

پارامترهای فیزیکی آن دسته از خصوصیات آب است که بوسیله حواس بینایی، لامسه، چشایی و یا بویایی قابل تشخیص باشد. مواد جامد معلق، کدورت، رنگ، طعم، بو و درجه حرارت در این دسته قرار می گیرند (7,1).

جامدات یکی از ناخالصی های فیزیکی آب به شمار 
می روند. این پارامتر از طریق محافظت میکروارگانیسمها از تماس مستقیم با مواد گندزدا مثل کلر، می تواند در آلودگی آب نقش اساسی داشته باشد و بعلاوه باعث افزایش مقدار مصرف ماده گندزدا می شود (1). وجود مواد معلق از نظر زیبایی به آب لطمه زده و می توانند محلهایی را برای جذب سطحی مواد شیمیایی و بیولوژیکی بوجود آورند (7).

یکی دیگر از پارامترهای فیزیکی آب کدورت است که معیاری برای میزان جذب و یا پراکندگی نور توسط مواد معلق موجود در آب به شمار می رود. قسمت عمده كدورت در آبهاي سطحي از فرسايش مواد كلوئيدي نظير خاك رس، لاي، 
خرده سنگها و اكسيدهاي فلزي از خاك حاصل مي شود (1).

مواد كلوئيدي كدورت زا، سطوحي را براي جذب ارگانيسمهاي بيولوژيكي و يا مواد شيميايي مضر و يا عوامل طعم و بوي نا مطبوع فراهم مي كنند. گندزدايي آبهاي كدر به علت خواص جذبي برخي از كلوئيدها و نيز با توجه به اين كه جامدات ممكن است سبب حفاظت از ميكرو ارگانيسمها در برابر مواد گندزدا شوند عملي مشكل به شمار مي رود. همچنين كدورت با جذب نور، باعث جلوگيري از ورود نور به آب مي شود، در نتيجه كدورت نيز بطور غير مستقيم يك عامل آلودگي آب مي باشد.

از خصوصيات شيميايي آب مي توان به سختي اشاره كرد كه در مقادير بيش از حد، مي تواند اثرات منفي متعددي چون افزايش مصرف صابون، ايجاد لكه بر روي ظروف، ديرپز شدن و بيرنگ شدن سبزيجات، تركيدگي ديگهاي بخار و ... را به دنبال داشته باشد (1). براي هر يك از اين پارامترها، در استاندارد ايران و جهان مقادير مشخصي تعيين شده است. بطوريكه حد مطلوب کدورت در استاندارد ایران NTU 1≥ بوده و حداکثر مجاز آن در استاندارد ایران و جهان،  NTU5 ذکر شده است. حد مطلوب PH در استاندارد ملی ایران بین 5/8 – 7 و حداکثر مجاز آن بین 9-5/6 و در استانداردWHO، 8 ≥PH  ذکر شده است.

حد اکثر مقدارTDS در استاندارد ملی ایران برابر
 mg/lit 1500 و حداکثر مقدار آن از نظر  WHO، mg/lit1000 است. استاندارد ایران رقم سختی کل در آب آشامیدنی راmg/lit 500 تعیین کرده است، اما در استاندارد WHO رقمی ارائه نشده است. حدود آستانه طعم و بو برای کلر در آب مقطر، به ترتیب برابر 5 و 2 میلی گرم بر لیتر است، بیشتر افراد طعم کلر یا فراورده های آن را با غلظتهای زیر mg/lit 5  تشخیص می دهند. در واقع، طعم کلر در غلظتهای بین 6/0 تا 1 میلی گرم بر لیتر برای اغلب افراد قابل تشخیص است، اما اثر زیان بخشی ندارد (8).

آب و هوا و شرایط اقليمي گناباد: داده های آماری موجود نشان می دهد که در مجموع شهرستان گناباد جزء مناطق خشک و نیمه خشک بیابانی می باشد. میزان بارندگی کم، درجه حرارت بالا و در نتیجه میزان تبخیر در آن بالا است. این ویژگی در مناطق دشتی و پست بیشتر مشهود است. در این منطقه جریان آب سطحی قابل ملاحظه ای وجود ندارد. به دلیل اختلاف ارتفاع و شیب نسبتاً زیاد، روان آبهای حاصل از بارندگی عمدتاً به صورت سیلاب از نواحی مرتفع به نواحی پست تر جریان 
می یابند. این امر به خصوص در اوایل فصل بهار که از یک سو میزان ریزش زیاد است و از سوی دیگر با گرم شدن هوا 
برف های ارتفاعات سیاه کوه واقع در جنوب شهرستان ذوب 
می گردد، بیشتر است. در عمل از اواسط بهار اکثر جریان های سطحی خشک می گردند. بنابراین عمده ترین منبع تامين آب در منطقه، آب های زیر زمینی است که توسط قنوات و چاه ها 
بهره برداری می شود (10,9).

منابع آبی حوزه آبریز گناباد:

منابع آب سطحی: در این حوزه رودخانه دائمی وجود ندارد. منابع آبهای سطحی آن محدود به رودخانه های فصلی است که بهترین آنها از ارتفاعات جنوب و جنوب غربی حوزه سرچشمه گرفته و به سمت شمال و شمال شرقی جاری می شوند.

منابع آب زیر زمینی: با توجه به نبود منابع آبهای سطحی دائمی، زندگی و بقاء در این ناحیه خشک وکویری، به وجود یا عدم وجود منابع آبهای زیرزمینی گره خورده است. سطح آب زیر زمینی در دامنه های جنوب و جنوب غربی حدود m 320 و در محدوده روستای شورآب حدود m 15 است. جهت حرکت آب زیر زمینی از جنوب و جنوب غرب به سمت شمال و شمال شرق است.

کیفیت آب زیر زمینی: شرایط ریزش (ریزش کم در دشت گناباد) تأثیر چندانی بر كيفيت و كميت آبهای زیر زمینی دشت ندارد. بیشترین آب زیر زمینی حاصل از نفوذ آبهای کوهستانی جنوبی در رسوبات درشت دانه مخروط افکنه های جنوب شهر است. کیفیت آب زیر زمینی در دامنه های جنوب و جنوب غربی بسیار مناسب است. هر چه از این دامنه ها به سمت شمال و شمال شرق نزدیک می شویم، مقدار املاح آب زیر زمینی
 بیشتر و کیفیت آب مناسب تر می شود به طوری که در نزدیکی کال شور، آب زیر زمینی دیگر برای شرب و زراعت مناسب 
نیست (10,9).

با توجه به نقش کیفیت آب در سلامتی ساکنین و لزوم اندازه گیری دائمی پارامترهای مختلف آن، این طرح به منظور تعیین کیفیت فیزیکی و شیمایی آب شرب شهر گناباد در فصول بهار و تابستان 1386 انجام شد.

روش تحقیق

این مطالعه از نوع توصیفی بود که در آن جامدات محلول (TDS)، كدورت، EC،  PH، كلر و سختي آب شرب 
شهرگناباد در فصول بهار و تابستان اندازه گیری شد . روش 
اندازه گيري آنها بطور خلاصه در ذيل اشاره مي شود. تعداد 
نمونه ها 30 مورد  بود كه از 5 ايستگاه برداشت شدند. ايستگاههاي تعيين شده طوري انتخاب شدند كه كل مناطق شهر را به طور كامل تحت پوشش قرار دهند.

جامدات محلول: جهت اندازه گيري مقدار جامدات محلول، ابتدا بوته چینی و کاغذ صافی در فور قرار داده مي شوند تا رطوبت جذب شده از محیط تبخیر شود و بعد داخل دسیکاتور قرار داده مي شوند تا به دور از رطوبت جو خنک شوند، سپس وزن 
می شوند که به عنوان وزن اولیه خواهد بود. 25 میلی لیتر از نمونه آب با پیپت حباب دار که دقت بیشتری دارد برداشت شده و از صافی شماره 40 یا 41 عبور داده مي شوند. آب صاف شده در  ºC1±180 حداقل به مدت یک ساعت  قرار مي گيرد تا آب بخار شود و جامدات محلول در بوته چینی باقی بماند. سپس 
بوته ها در دسیکاتور جهت خنك شدن قرار مي گيرند. بعد از اینکه بوته ها خنک شدند آنها را وزن می کنیم و وزن ثانویه بدست خواهد آمد و با قرار دادن در فرمول زیر می توان مقدار مواد جامد محلول را حساب کرد (11):

TDS(mglit)=(A−B)×1000V

A= وزن اوليه بوته (mg)

B= وزن ثانويه بوته (mg)

V= حجم نمونه (ml)

کدورت: برای اندازه گیری کدورت نمونه ها از دستگاه 
کدورت سنج استفاده گردید که این دستگاه با توجه به دستورالعمل شماره 2130  کتاب استاندارد متد، با محلول استاندارد فرمازین کالیبره شد.

سختی: اندازه گیری سختی با استفاده از دستورالعمل 2340 کتاب استاندارد متد و به روش تیتراسیون انجام گرفت.

هدایت الکتریکی: برای سنجش هدایت الکتریکی از دستگاه EC متر استفاده گردید که این دستگاه طبق دستورالعمل شماره 2510 کتاب استاندارد متد، با استفاده از غلظت های مختلف KCl کالیبره شد.

PH: اندازه گیری PH  به دو روش الکتریکی و رنگ سنجی 
انجام می شود. در روش الکتریکی از الکترود هیدروژن استفاده 
می شود. استفاده از الکترود هیدروژن مشکل بوده بخصوص اگر محلول حاوی موادی باشد كه روی الکترود پلاتین جذب شوند. امروزه بجای الکترود هیدروژن از الکترود شیشه ای استفاده 
می شود. این الکترود پتانسیل ایجاد شده توسط یونهای هیدروژن را بدون اینکه سایر یونها دخالتی ایجاد کنند 
اندازه گیری می کند برای اندازه گیری PH از دستورالعمل
 4-65 کتاب استاندارد متد به روش الکتریکی استفاده شد که برای کالیبره کردن آن از بافرهای 4، 7 و10 استفاده گردید.

کلر: برای اندازه گیری کلر از دو روش ارتوتولیدین و
DPD استفاده می شود. روش ارتوتولیدین به دلیل سرطان زا بودن مایع ارتوتولیدین تقريباً منسوخ شده و استفاده نمي شود و بجاي آن از روش DPD استفاده می شود. در این طرح برای اندازه گیری کلر موجود در نمونه ها از روشDPD استفاده گردید (11).

یافته ها

میانگین پارامترهای مورد سنجش، در نمودارهای 6-1 به تفصیل نشان داده شده اند. در این طرح میانگین کلر برابر mg/lit 57/0، PH برابر  ،کدورت برابر 33/0  µS/cm1840 برابر EC،NTU  و  سختی برابر mg/l8/268 CaCo3 وTDS برابر mg/l 65/901 حاصل شد.

در نمودارهای 6-1 خط پایین مقدار مینیمم، خط  بالا مقدار ماکزیمم و خط مشکی داخل مستطیل خاکستری مقدار میانگین را نشان می دهد. طبق نمودارهای فوق میانگین پارامترهاي اندازه گيري شده 
بدين شرح مي باشد:   ppm57/0 = كلر ، µS/cm 36/1840= C،  
 U33/0 = كدورت، CaCO3 mg/lit 6/268 = سختي، 56/7= P، 
و  mg/lit 65/ 901 = TDS. همچنین مقادیر ماکزیمم و مینیمم EC به ترتیب برابر µS/cm 2170 و 1017، PH برابر 1/8 و 2/6 ،کدورت برابر 2/1 و صفر NTU، سختی برابر 320 و 225  mg/lit، TDS برابر1070 و 535 mg/lit  و کلر برابر    
 mg/lit1/1 و صفر بدست آمد.

مقایسه مقادیر پارامترها در آب شرب گناباد با استانداردهای ملی در جدول 1 نشان داده شده است و بیان می کند که مقادیر کلر،PH ، کدورت، سختی و TDS،  طبق استانداردها در حد مطلوب در آب شرب گناباد وجود دارند. همچنین در جدول 2 مقادیر پارامترهای فیزیکی و شیمیایی آب در فصول بهار و تابستان مقایسه شده است که تنها بین مقادیر کلر و PH در این دو فصل اختلاف معنی داری وجود داشت.

EMBED StaticEnhancedMetafile

نمودار 1: ميزان كلر در ايستگاه هاي نمونه برداري بر حسب mg/lit             نمودار 2: ميزان PH در ايستگاه هاي نمونه برداري

نمودار3: ميزان EC در ايستگاه هاي نمونه برداري بر حسب µS/cm          نمودار 4: ميزان كدورت در ايستگاه هاي نمونه برداري بر حسب NTU

نمودار5:  ميزانTDS در ايستگاه هاي نمونه برداري بر حسب mg/lit          نمودار6: ميزان سختي در ايستگاه هاي نمونه برداري بر حسب CaCO3 mg/lit

جدول 1: مقایسه میانگین پارامترهای آب شرب گناباد با استانداردهای ملی

| میانگین پارامترها | آب شرب گناباد | استانداردهای ملی |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | مطلوب | حد مجاز |
| کلر (mg/lit) | 57/0 | 5/0 | 8/0-2/0 |
| PH | 56/7 | 5/8-7 | 9-5/6 |
| µS/cm) EC) | 1840 | * | 1500 |
| کدورت (NTU) | 33/0 | 1 ≥ | 5 |
| سختی ( CaCO3 mg/lit) | 6/268 | * | 500 |
| TDS ( mg/lit) | 65/901 | * | 1500 |

* در استاندارد ملی عددی ارائه نشده است.

جدول 2: مقادیر میانگین و انحراف معیار پارامترهای آب شرب گناباد در فصول بهار و تابستان

| فصل پارامترها | بهار |  | تابستان |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | میانگین | انحراف معیار | میانگین | انحراف معیار |
| کلر (mg/lit) | 72/0 | 26/0 | 42/0 | 23/0 |
| PH | 89/7 | 78/0 | 24/7 | 87/0 |
| µS/cm) EC) | 4/1819 | 5/416 | 3/1861 | 36/355 |
| کدورت (NTU) | 26/0 | 38/0 | 36/0 | 56/0 |
| سختی ( CaCO3 mg/lit) | 8/274 | 6/23 | 4/262 | 6/82 |
| TDS ( mg/lit) | 2/896 | 9/198 | 1/907 | 4/165 |

بحث

آب مورد نیاز به اندازه کافی و کیفیت مطلوب برای ادامه حیات بشر ضروری است (1). توسعه بهداشت و حفاظت از محیط زیست  همواره به تامین آب سالم وابسته است (2). از آغاز تمدن بشری انسانها همواره در ساحل رودخانه ها، کنار دریاچه ها یا چشمه های طبیعی سکنی گزیده اند. در پیشگیری بسیاری از بیماریها مانند اسهال، وبا، تیفوئید و پارا تیفوئید، هپاتیت عفونی و اسهال آمیبی و باسیلی، آب سالم و بهداشتی حائز اهمیت بالائی است (3). تا زمانی که  علوم بیولوژیکی،شیمیایی و پزشکی توسعه نیافته بودند روشهایی برای تعیین کیفیت آب و آگاهی از اثرات آن بر روی سلامت بشر ابداع نگردیده بودند (1). انسانهای اولیه تنها از طریق حواس فیزیکی نظیر بینایی، چشایی و بویایی کیفیت آب را می سنجیدند (1).

طبق مطالعه اي كه بر روي كيفيت فيزيكي و شيميايي آب شرب زابل در سال 1384 انجام گرفت، ميزان PH در تمام  
نمونه ها بالاي 2/8 و ميانگين پارامترهاي هدايت الكتريكي، كل كلر باقي مانده، سختي منيزيم، سختي كل، كدورت و كل 
جامدات محلول  به ترتيب برابر: S/cm 1589، mg/lit 6/1،
mg/lit 7/156، mg/lit CaCO3 254، NTU 27/10 و mg/lit 831 بدست آمد (12). همچنین مطالعه ای که در سال 1386 جهت بررسی کیفیت شیمیایی آبهای زیرزمینی شهر سنندج انجام 
گرفت مقادیر پارامترهایPH ، (S/cm) EC ،COD (mg/lit) ،TDS (mg/lit) و سختی کل را  به ترتیب برابر 65/6، 5/991، 5/111، 25/615  و 5/312  نشان داد (13).

براي هر يك از اين پارامترها، در استاندارد ايران و جهان مقادير مشخصي تعيين شده است بطوريكه  حد مطلوب کدورت در استاندارد ایران 1 ≥ كدورت و حداکثر مجاز آن در استاندارد ایران و جهان،  NTU5 ذکر شده است. حد مطلوب PH در استاندارد ملی ایران بین 5/8 – 7 و حداکثر مجاز آن بین 9-5/6 و در استاندارد  WHO ، 8 ≥  PHذکر شده است.

حد اکثر مقدار TDS در استاندارد ملی ایران برابر
 mg/lit 1500 و حداکثر مقدار آن از نظر  سازمان جهانی بهداشت mg/lit 1000 است. استاندارد ایران رقم سختی کل در آب آشامیدنی را mg/lit 500 تعیین کرده است، اما در استاندارد WHO رقمی ارائه نشده است. حدود آستانه طعم و بو برای کلر در آب مقطر، به ترتیب برابر 5 و 2 میلی گرم بر لیتر است، بیشتر افراد طعم کلر یا فراورده های آن را با غلظتهای زیر mg/lit 5 تشخیص می دهند. در واقع، طعم کلر در غلظتهای بین 6/0 تا 1 میلی گرم بر لیتر برای اغلب افراد قابل تشخیص است، اما اثر زیان بخشی ندارد (8). داده های بدست آمده در این طرح، در اکثر موارد در حد مطلوب استانداردهای ایران و جهان و در برخی موارد در محدوده مجاز قرار دارد.

اين طرح در فصلهاي بهار و تابستان كه منابع آب شرب گناباد بيشتر شده و از منابع ديگر همچون چاههاي مختلف استفاده مي شود و سلامتي آب بخصوص از لحاظ فيزيكي و شيميايي تهديد مي شود، انجام شده است.

براي انجام اين طرح، با توجه به نقشه چگونگي توزيع آب در شهر كه با همكاري شركت آب و فاضلاب شهري گناباد تهيه شد از پنج ايستگاه جهت نمونه برداري استفاده گرديد. اين ايستگاهها عبارت بودند از: دانشگاه پيام نور (غرب)، ترمينال (شمال)، صددستگاه (جنوب )، علوم پزشكي( شرق ) و مركز شهر.

هدف از انجام اين طرح  بررسي پارامترهاي فيزيكي و شيميايي آب شرب گناباد بود. همان طوري كه در بخش يافته ها نشان داده شده است، مقادير ميانگين پارامترها ابتدا در بين ايستگاههاي نمونه برداري و سپس با مقادیر استاندارد مقايسه شده اند.

آناليز آماري انجام شده براي اين طرح نشان مي دهد كه در برخي موارد اختلاف معني داري بين اين پارامترها مشاهده 
مي شود. بين مقادير كلر در فصل بهار و تابستان اختلاف 
معني داري وجود داشت. همچنين بين مقادير PH در فصل بهار و تابستان اختلاف معني داري مشاهده گرديد (006/0>P).

آناليز آماري همچنين نشان مي دهد اختلاف بين ميانگين مقدار PH آب شرب گناباد با استاندارد ملي ايران و استاندارد جهاني به ترتيب با 062/0 و  058/0 معني دار نیست. اختلاف بين ميانگين مقادير كدورت آب شرب شهر گناباد با استاندارد ملي ايران معني دار نبود (43/0=P). همچنین بين ميانگين سختي در آب شرب گناباد و استاندارد ملي ايران با P  برابر 051/0 اختلاف معني داري نشان داده نشد. بين ميانگين TDS آب شرب گناباد با استاندارد ملي ايران و استاندارد جهاني (WHO) با مقادير P به ترتيب برابر 061/ و 056/0 نیز اختلاف معني داري مشاهده نشد.

نتیجه گیری

اختلاف موجود بین پارامترهای کلر و PH در فصل بهار و تابستان بدلیل استفاده از منابع آب متفاوت در این دو فصل از سال می باشد. در فصل تابستان که هوا گرمتر از بهار 
 بوده و مصرف آب هم در بخشهای مختلف افزایش 
می یابد، ازمنابع دیگری جهت تامین این کمبود آب استفاده 
می شود که از لحاظ برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی آن 
می تواند با منابع اصلی تأمین کننده آب آشامیدنی شهر گناباد اختلاف معنی داری داشته باشد.

منابع:

1- هوارد پي. مهندسي محيط زيست. چاپ دوم. ترجمه محمد علی کی نژاد و سیروس  ابراهیمی. تبریز: سهند، 1382.

2- منزوي محمد تقي.  آبرساني شهري، چاپ دوازدهم. تهران: دانشگاه تهران، 1383.

3- نانبخش حسن، رهنمودهاي تكنولوژي براي تامين آب در اجتماعات كوچك، چاپ اول: اروميه، شاهد، 1382.

4- Health.discovery.com/diseasesandcond/encyclopedia/1929.html

5- تجريشي مسعود. نگرانيهاي كيفيت منابع آب در كشور. ]دومين كنفرانس آسيايي آب و فاضلاب[ تهران: سازمان آب، 1380.

6- پير صاحب مقداد. بررسي كيفي و كمي رودخانه كشكشان پل دختر جهت آب شرب ]پايان نامه[ دانشگاه علوم پزشكي تهران. دانشکده بهداشت. تهران ، 1374.

7-   اميربيگي حسن. اصول تصفيه و بهداشت آب. چاپ اول: انديشه رفيع، 1383.

8- پاپلی یزدی محمد حسین و همکاران. قنات قصبه گناباد یک اسطوره، چاپ اول. خراسان رضوی: شرکت سهامی آب منطقه ای خراسان، 1379.

10- پورابراهیم  حسین، جغرافیای گناباد، چاپ اول. گناباد:  نشر مرندیز، 1371.

11- Marry Ann, Franson. H. Standard methods for the examination of water and  wastewater, Washington, 18th ed. 1992.

12- دانشگاه علوم پزشکی اصفهان. مجموعه مقالات نهمین همایش ملی بهداشت محیط. اصفهان: دانشگاه علوم پزشکی، 1385.

13- دانشگاه علوم پزشکی همدان. مجموعه مقالات دهمین همایش ملی بهداشت محیط، همدان: دانشگاه علوم پزشکی همدان، 1386.

# The survey of physical and chemical quality of Gonabad drinking water in spring and summer of 1386

H. Keramati, AH. Mahvi, L. Abdulnezhad

Abstract

Background and Aim: Enough water with proper quality is necessary for life. Health promotion and environment guarding is dependent on providing fresh water. Human civilization has been started near the rivers, seaside or natural fountains. Fresh and healthy water is very important in preventing most of diseases such as: Diarrhea, Cholera, Typhoid, Paratyphoid, Infectious hepatitis, Ameba and bacillus diarrhea. The people of old times evaluate the water quality only through physical senses such as: vision, taste and smelling. Because no methods and techniques were found for determination of water quality and its effects on human health biological, chemical and medical sciences were developed. We entered to determining chemical and physical parameters of Gonabad drinking water to be compared finally with national and world standards.

Materials and Methods: To evaluate the strategic parameter in the study, the standard methods were used. for Turbidity , EC and pH  measuring turbidity meter , EC meter  and  PH  meter sets were used, Oven was used for  TDS (Total Dissolved Solids) ,Hardness was measured by titration method and residual Chlorine was also measured by DPD method.

Results: The measured parameters average were such as the followings: residual Chlorine =0.57 ppm, EC= 1840.36 µmho/cm, PH= 7.56, Hardness=268.6 mg/lit, Turbidity= 0.33 NTU and TDS= 901.65 mg/l

Conclusion: Statistical analysis doesn't show a meaningful difference between the parameters with standard parameters. There is a significant difference between Chlore parameter in spring and summer time. It seems that this difference is due to Gonabad hot climate in the summer (desert area). There was a significant difference between PH in spring and summer time, too.

Keywords: Gonabad; Drinking water; Physical quality; Chemical quality

# Ofogh-e-Danesh. GMUHS Journal. 2007; Vol. 13, No. 3

1-  نویسنده مسؤول؛عضو هيأت علمي دانشكده علوم پزشكي گناباد

آدرس: گناباد، حاشیه جاده آسیایی، دانشکده علوم پزشکی گناباد

تلفن: 7223087-0535	   نمابر: 7223814-0535	       پست الکترونیکی: hkramatee@gmail.com

2- عضو هيأت علمي دانشكده بهداشت و انستيتو تحقيقاتي دانشگاه علوم پزشکی تهران

3- كارشناس بهداشت محيط دانشكده علوم پزشكي گناباد

- Neflometric Turbidity Unit

- Potential of Hydrogen ion

- World Health Organization

- Total Dissolved Solids

- Electrical Conductivity

- Diethyl-p-Phenylene Diamine

- Corresponding Author; Faculty member,Gonabad University of medical sciences. Gonabad, Iran.

Tel: 0535-7223028		Fax: 0535-7223814		e-mail: hkramatee@gmail.com

- Faculty member in health college, Tehran University of medical sciences. Tehran, Iran.

- Bsc. in environment health, Gonabad University of medical sciences. Gonabad, Iran.